UNIR

Universidad Internacional de La Rioja

Actividad 3

Autodiagnóstico del ascensor inteligente ACME

Instrumentación avanzada sobre la base Act1+Act2 (ESP32)

Instrumentación Electrónica

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

Autores:

Miguel Fernández-Reyes Falcón

Daniel Alessandro Guarino Sosa

Stefan Lica Cristian Ionita

Julia Martín Fuente

Miguel Mendoza Larrañaga

Profesores:

Ivan Araquistain

Carlota Campomanes Prieto

# Introducción

La Actividad 3 cierra el ciclo de desarrollo del producto inteligente de ACME S.A.: sobre el sistema embebido construido en las dos actividades previas se incorpora una funcionalidad de instrumentación avanzada que perfecciona su eficiencia, fiabilidad y trazabilidad, alineándola con los objetivos de digitalización industrial que persigue la empresa.

El punto de partida es una base limpia que fusiona en un único sketch sobre ESP32 los dos proyectos anteriores: el clasificador de cajas de la Actividad 1 (HC-SR04, servo-compuerta, indicadores) y el ascensor inteligente de cinco plantas de la Actividad 2 (mando IR NEC con la librería Arduino-IRremote [1], botones, PIR, lazo ON-OFF de clima). La integración va más allá de la mera convivencia en el mismo loop(): cuando el clasificador confirma una caja alta, su altura se mapea a una planta del ascensor y se invoca elevator_request() automáticamente, de modo que la caja desviada al carril de ascensor en Act1 sube físicamente por el ascensor de Act2. La arquitectura modular de ambos proyectos — pines disjuntos y APIs claras — permitió esa fusión con cambios mínimos y sin tocar el cableado de los sensores compartidos.

Entre las tres líneas que propone el enunciado para perfeccionar el sistema —control remoto, autodiagnóstico y supervisión inteligente— se ha seleccionado el autodiagnóstico. Es la opción que mejor encaja con el reparto de evaluación (el Criterio 2, que vale el 40 %, premia la ampliación del circuito E/S) y la que aporta más valor sobre la base ya construida: introduce sensores redundantes, detección de averías por límites de rango, promediado de medidas y vigilancia del consumo de actuadores, todo ello con una reacción escalonada que reproduce el comportamiento de un sistema de instrumentación industrial moderno (avisar cuando hay reserva, dar alarma cuando el fallo es crítico). La nueva capa se implementa en un único módulo —diagnostics— que se interpone entre los sensores y el lazo de control sin alterar los módulos heredados, cumpliendo así el principio de mínima programación (Criterio 3).

El resto de la memoria describe el hardware fusionado (§2), la arquitectura del firmware (§3), el núcleo de la nueva capa de instrumentación (§4), la interfaz HMI y el logger ampliado (§5), las pruebas reales en Wokwi (§6) y las conclusiones (§7).

# Hardware

El montaje fusiona en un único ESP32 DevKit C v4 los componentes de Act1 y Act2 y añade los dos elementos nuevos exigidos por el autodiagnóstico (tabla 1). El cableado completo se describe en diagram.json.

Componentes y asignación de pines del sistema integrado.

| Componente | Función | Pines ESP32 |
| --- | --- | --- |
| Sensores compartidos / heredados |  |  |
| DHT22 principal | Temperatura y humedad (sensor primario). | 4 |
| LDR | Iluminación (ADC1, input-only). | 34 |
| HC-SR04 | Altura por ultrasonidos (clasificador). | 5 (TRIG), 18 (ECHO) |
| LCD 20×4 | HMI por I2C (0x27). | 21 (SDA), 22 (SCL) |
| RTC DS1307 | Reloj para timestamps (I2C 0x68). | 21 (SDA), 22 (SCL) |
| PIR HC-SR501 | Presencia en cabina. | 23 |
| Receptor IR TSOP | Mando a distancia NEC. | 15 |
| Botones P0 – P3 | Llamada por planta (P4 sólo por IR; ver abajo). | 32, 33, 35, 16 |
| Botón RESET | Reset de contadores del clasificador. | 14 |
| Servo cabina | Movimiento entre plantas (PWM LEDC). | 19 |
| Servo compuerta | Desvío de cajas (PWM LEDC). | 13 |
| LED rojo/azul/amar. | Calentador, enfriador, lámpara PWM. | 2, 12, 0 |
| LED verde/rojo | Ascensor / Escalera (clasificación). | 25, 26 |
| Buzzer pasivo | Pitido de clasificación y alarma. | 27 |
| Nuevos para el autodiagnóstico (Act3) |  |  |
| DHT22 reserva | Sensor T/H redundante (failover automático). | 17 |
| Potenciómetro | Sensor de corriente de actuadores (simulado). | 39 (VN) |

## Pines nuevos del autodiagnóstico

#### DHT22 de reserva — GPIO17.

Es la redundancia de temperatura y humedad pedida por la sección de autodiagnóstico del enunciado. GPIO 17 se ha liberado retirando el pulsador físico de la planta 4, ya que era el único GPIO digital bidireccional disponible tras Act1 y Act2: el ESP32 sólo deja libres GPIO 36 y 39, ambos input-only, no aptos para el bus bidireccional del DHT22. La planta 4 sigue siendo plenamente accesible mediante el botón 4 del mando IR; los pulsadores físicos y el mando IR fueron siempre redundantes entre sí, así que la operativa del ascensor no pierde ninguna planta.

#### Sensor de corriente — GPIO39 (VN).

Un potenciómetro modela la salida ya acondicionada de un sensor de corriente real (resistencia shunt más amplificador): en Wokwi no se puede variar el consumo real de un LED, así que el potenciómetro actúa como inyector de fallo de sobreconsumo para la demostración, y al mismo tiempo deja en el diagrama el divisor analógico que tendría su contrapartida hardware en un montaje físico. GPIO 39 (etiquetado VN en la DevKit) es input-only y pertenece a ADC1, evitando cualquier conflicto con el LDR (GPIO 34) o con Wi-Fi (que reservaría ADC2). El escalado lineal es 0–800 mA con umbral de sobreconsumo en 500 mA.

Los pines de Act1 y Act2 se eligieron con la regla de conjuntos disjuntos salvo los sensores compartidos, lo que permitió la fusión sin cambios de cableado. Los strapping pins del ESP32 [2] mantienen niveles correctos al arranque: los LEDs de control parten apagados y el receptor IR queda en HIGH, compatible con el reposo del TSOP.

# Firmware

El firmware está organizado en doce módulos C++ con responsabilidades separadas (tabla 2). Once de ellos heredan, sin cambios o con adaptaciones mínimas, las responsabilidades de Act1 y Act2; el doceavo —diagnostics— es el módulo nuevo de esta entrega. El .ino actúa como orquestador: invoca a cada módulo en el orden adecuado pero no habla directamente con el hardware, manteniendo el patrón modular que ya documentaron las dos memorias anteriores.

Módulos del firmware integrado.

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| config.h | Pines, setpoints, umbrales y constantes del autodiagnóstico. |
| sensors.{h,cpp} | HC-SR04, DHT22 principal y reserva, LDR, PIR, botones y sensor de corriente. |
| actuators.{h,cpp} | Dos servos (cabina y compuerta), LEDs de control y de clasificación, buzzer. |
| classifier.{h,cpp} | FSM del clasificador + puente al ascensor (altura → planta). |
| elevator.{h,cpp} | FSM del ascensor y cola FIFO. |
| control.{h,cpp} | Lazos ON-OFF con histéresis y modelo térmico simulado. |
| ircontrol.{h,cpp} | Decodificación del mando IR (NEC). |
| display.{h,cpp} | HMI sobre LCD 20×4 con cuatro líneas simultáneas. |
| logger.{h,cpp} | Telemetría CSV unificada (clasif. + ascensor + clima + diagnóstico). |
| diagnostics.{h,cpp} | Capa nueva (Act3): validación, conmutación, promediado y alarma. |
| actividad_3_vs.ino | setup() y loop() no bloqueantes. |

## Cadena del loop()

Igual que en las actividades anteriores, el bucle principal es cooperativo y no bloqueante: cada subsistema se autorregula con millis(). La diferencia respecto a Act2 es que las lecturas crudas de los sensores ambientales ya no se hacen en el .ino: ahora pasan por diag_tick(), que las valida, las promedia, decide la fuente activa y entrega al control únicamente medidas ya validadas.

void loop() {
    int8_t pIR = ircontrol_poll(); if (pIR >= 0) elevator_request(pIR);
    int8_t pBT = buttonsPoll();    if (pBT >= 0) elevator_request(pBT);
    classifier_tick();   // FSM + puente al ascensor si caja ALTA
    elevator_tick();
    diag_tick();         // lee, valida, conmuta a reserva, promedia, alarma
    if (diag_hasClimate())
        control_tick(diag_temp(), diag_hum(), diag_lux());
    displayUpdate();  logger_tick();
}

## Integración Act1 ↔ Act2

El módulo classifier encapsula la FSM heredada de Act1. Al confirmar una caja con altura inferior a UMBRAL_ALTA_CM ejecuta el puente al ascensor: mapea la altura al rango [0, NUM_PLANTAS−1] con map() (caja más alta → planta más alta) y llama a elevator_request(planta). Así el carril ASCENSOR de Act1 deja de ser un terminador estático y se convierte en la entrada real al ascensor de Act2.

# Autodiagnóstico

El módulo diagnostics es la capa de instrumentación avanzada que se interpone entre las lecturas crudas de los sensores y el lazo de control de clima. En cada diag_tick() ejecuta cinco acciones encadenadas: lee los sensores monitorizados, valida cada lectura por rango, mantiene una media móvil de las medidas válidas, decide la fuente activa de temperatura y de humedad por separado, y reacciona ante el fallo con una severidad escalonada que puede llegar a inhibir el ascensor.

#### Detección de fallos por límites de rango.

A cada sensor monitorizado se le asocia una banda de operación plausible en su unidad física (tabla 3). Una lectura fuera de la banda —o un NaN en el caso del DHT22, que la librería devuelve ante fallo del protocolo— se interpreta como cortocircuito o circuito abierto de la conexión del sensor. Para la temperatura y la humedad, los límites se han elegido más estrechos que el rango total del chip (−40..80°C y 0..100 % según [3]): así un valor físicamente posible pero implausible para el entorno de la planta se trata también como avería. Para evitar disparos por ruido, se exige que DIAG_FAULT_SAMPLES (3) lecturas consecutivas sean malas antes de declarar la avería; igualmente se exigen 3 buenas seguidas antes de dar el sensor por recuperado (anti-rebote tipo Schmitt sobre la salud del sensor).

Bandas de operación plausible y su justificación.

| Magnitud | Banda válida | Sensor | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | -10–50 °C | DHT22 (pri/res) | Banda operativa industrial (más estrecha que el rango total del sensor, −40..80°C). |
| Humedad | 15–100 % | DHT22 (pri/res) | < 15 % implausible en aire ambiente. |
| Iluminación | 1–20000 lx | LDR | Interior industrial; > 20 000 lx son exteriores. |
| Corriente | ≤ 500 mA | Pot. acond. | Umbral de sobreconsumo (§4.1.0.1). |

#### Promediado de medidas (media móvil).

Para reducir el ruido de medida [4] todas las lecturas válidas pasan por una media móvil de DIAG_AVG_WINDOW=5 muestras antes de alimentar al control y al display. El búfer de cada magnitud es independiente y descarta las muestras marcadas como malas, de modo que un fallo transitorio no contamina la media. Cuando una magnitud conmuta de sensor (ver §4.1), su búfer se vacía para no mezclar lecturas de dos físicas distintas.

## Redundancia independiente de temperatura y humedad

El enunciado pide duplicar el sensor de temperatura para que, si uno falla, se active el sensor de reserva. En esta entrega se ha llevado un paso más allá: el DHT22 tiene un elemento de medida independiente para temperatura y otro para humedad, por lo que en la práctica puede degradarse una magnitud sin la otra. El módulo lo refleja con cuatro monitores de salud independientes (monPriT, monBckT, monPriH, monBckH) y dos indicadores de fuente activa (usingBackupT y usingBackupH). El resultado es que el sistema puede estar usando el DHT22 de reserva para la temperatura y al mismo tiempo el principal para la humedad, o viceversa. La conmutación es automática y reversible: cuando un sensor en fallo se recupera, su monitor confirma 3 lecturas buenas seguidas y la fuente vuelve al principal.

El proceso de selección es: si el principal está sano se usa siempre el principal; si no, se usa la reserva siempre que esté sana; si ambos fallan se mantiene la última fuente activa. Cuando la fuente cambia, se vacía el búfer de la media móvil para no mezclar lecturas de sensores distintos.

#### Diagnóstico de actuadores por sensor de corriente.

La parte de actuadores se cubre con un sensor de corriente en GPIO 39 (VN). En un montaje real correspondería a la salida ya acondicionada de una resistencia shunt amplificada; en Wokwi se modela con un potenciómetro, pues no es posible variar dinámicamente el consumo real de un LED. El ADC se promedia con la misma ventana móvil que el resto de magnitudes —imprescindible para no disparar falsas alarmas con el ruido del ADC del ESP32— y se compara con DIAG_CURRENT_MAX_MA=500 mA: si la corriente promediada supera ese umbral, se declara sobreconsumo y la severidad sube a ALARMA.

## Reacción escalonada: OK → AVISO → ALARMA

La decisión de severidad combina los siete monitores de salud anteriores con una jerarquía sencilla pero realista (tabla 4). La idea es distinguir un fallo con respaldo (donde el sistema puede seguir operando) de un fallo crítico que exige detener el ascensor.

Severidad escalonada del autodiagnóstico.

| Severidad | Condición | Reacción |
| --- | --- | --- |
| OK | Todos los sensores sanos y operando con el principal. | Operación normal. |
| AVISO | Algún DHT principal falló pero hay reserva sana (sólo en T, sólo en H, o en ambas). | Conmuta a reserva, lo indica en LCD y CSV, el sistema sigue operando; sin alarma sonora. |
| ALARMA | Fallo crítico sin reserva: ambos DHT en T, o ambos en H, o LDR averiado, o sobreconsumo. | El ascensor pasa al estado ALARM (cabina congelada), el buzzer pita cada 1 s y el LCD muestra el banner del fallo. Al desaparecer el fallo, el sistema vuelve a IDLE automáticamente. |

Cuando la severidad es ALARMA, diagnostics llama a elevator_setAlarm(true) —una pequeña API que se ha añadido al módulo elevator para que el autodiagnóstico pueda forzar y liberar el estado ALARM de la FSM existente. La cola de plantas se conserva durante la alarma, de modo que al despejarse el fallo el ascensor reanuda los destinos pendientes sin que el operador deba reintroducirlos.

# HMI y logger

## Pantalla LCD 20×4

El LCD 16×2 de Act2 se ha sustituido por uno de 20 columnas × 4 filas (wokwi-lcd2004, misma librería LiquidCrystal_I2C en 0x27). Con cuatro líneas ya no hace falta rotar variables: el HMI muestra las tres funciones del sistema simultáneamente y reserva la línea superior para la información crítica del autodiagnóstico:

| Línea | Contenido |
| --- | --- |
| L0 | Última caja clasificada, p. ej. |
| textttCAJA#07 ASCENSOR P3, o el banner del autodiagnóstico si la severidad no es OK (p. ej. |  |
| textttAVISO H->RESERVA o !ALARMA SENSOR LUZ). |  |
| L1 | Estado del ascensor, p. ej. |
| textttELEV MOVING P0>P3. |  |
| L2 | Clima: T23.0P H55%R L401lx. Tras el valor de cada magnitud aparece el marcador de fuente activa del autodiagnóstico: P = sensor principal, R = sensor de reserva. Los marcadores de T y H son independientes: una conmutación de la humedad no cambia la marca de la temperatura. |
| L3 | Contadores y diagnóstico de actuadores: Asc07 Esc04 OK LP P0 (cajas a ASCENSOR y a ESCALERA, etiqueta del actuador térmico, lámpara, presencia PIR). |

## Logger CSV unificado

El logger emite una fila de telemetría cada LOG_PERIOD_MS (1 s) al puerto serie a 115200 Bd, con la cabecera impresa una sola vez al arrancar. Mantiene el formato CSV plano de Act2 y añade siete columnas de diagnóstico que documentan la nueva capa de instrumentación (tabla 5). El timestamp es absoluto si el RTC DS1307 responde (YYYY-MM-DD HH:MM:SS); si no, se usa millis() en formato relativo.

Bloques de columnas del CSV unificado.

| Bloque | Columnas |
| --- | --- |
| Marca de tiempo | timestamp. |
| Clasificación | piece_n, box_h_cm, box_class. |
| Ascensor | floor_cur, floor_tgt, elev_state. |
| Clima (control) | T_C, H_pct, Lux_lx — valores validados y promediados que recibe el control. |
| Actuadores | heater, cooler, lamp_pwm, humidifier, dehumidifier, pir. |
| Autodiagnóstico | temp_src, hum_src (P/R independientes); t_pri_ok, t_bck_ok, h_pri_ok, h_bck_ok (salud de cada elemento, 1/0); ldr_ok, act_ok; current_ma (corriente promediada del bloque de actuadores); diag_sev (OK/AVISO/ALARMA). |
| Lecturas crudas | t_raw, h_raw, lux_raw — lo que entregó cada sensor antes de validar y promediar; deja evidencia del valor que provocó cualquier avería. |

La distinción entre las columnas validadas (T_C, …) y las crudas (t_raw, …) es la clave para auditar el funcionamiento del autodiagnóstico: durante un fallo, las primeras se congelan en el último valor válido (el control no debe ver datos sospechosos), mientras que las segundas muestran la lectura real que llevó a declarar la avería.

# Resultados

Las pruebas se han realizado sobre el simulador Wokwi [5] integrado con VS Code. El circuito está descrito en diagram.json y se arranca con F1 → Wokwi: Start Simulator tras compilar con arduino-cli –fqbn esp32:esp32:esp32 .. Los valores ambientales se controlan con los sliders de los componentes wokwi-dht22 (principal y reserva), wokwi-photoresistor y del potenciómetro de corriente. Las llamadas al ascensor se hacen con los botones físicos P0–P3, el mando IR (incluido el botón 4 que cubre la planta 4) y la propia entrega de cajas altas desde el clasificador.

#### Sesión representativa.

La traza siguiente reproduce, simplificada, una sesión real del monitor serie a 115200 Bd. Se ha bajado el slider del DHT22 principal por debajo de -10 °C, después se ha bajado la humedad del principal al 12 % y por último se ha cranado el slider del LDR por encima de 20000 lx; en cada paso el sistema diagnostica el fallo y reacciona.

22:58:00,...,23.00,55.00,400.26,...,PRI,PRI,1,1,1,1,1,1,...,OK,    23.00, 55.00,  400.26
-- principal T -> -13,7 C (fuera de -10..50); tras 3 ciclos del DHT:
[DIAG] fuente de TEMPERATURA -> RESERVA
22:58:27,...,23.00,67.60,6928.50,...,BCK,PRI,0,1,1,1,1,1,...,AVISO,-13.70, 76.00, 6928.50
-- principal T -> 6,5 C (en rango), recupera:
[DIAG] fuente de TEMPERATURA -> PRINCIPAL
22:59:32,...,6.50, 76.00,6928.50,...,PRI,PRI,1,1,1,1,1,1,...,OK,    6.50, 76.00, 6928.50
-- principal H -> 12 % (fuera de 15..100); conmuta SOLO humedad:
[DIAG] fuente de HUMEDAD -> RESERVA
23:00:21,...,6.50,87.50,6928.50,...,PRI,BCK,1,1,0,1,1,1,...,AVISO, 6.50, 12.00, 6928.50
-- LDR -> >20000 lux; sin reserva -> ALARMA:
23:00:35,...,3.54,87.50,6928.50,...,PRI,BCK,1,1,0,1,0,1,...,ALARMA,-8.30,12.00,27795.06
-- LDR vuelve a rango; alarma se libera, AVISO por humedad continua:
23:00:41,...,0.58,87.50,2880.37,...,PRI,BCK,1,1,0,1,1,1,...,AVISO,-8.30, 12.00, 2880.37

#### Casos verificados.

- Conmutación y recuperación de temperatura. A las 22:58:27, tras 3 ciclos de DHT con t_raw=-13,70 (≈ 6 s de anti-rebote), t_pri_ok pasa a 0, la fuente cambia a BCK y la severidad sube a AVISO; al devolver el slider a 6,5 °C la fuente regresa sola a PRI y baja a OK. La humedad permanece en PRI todo el rato.

- Conmutación de humedad independiente. A las 23:00:21, h_raw=12 % < 15 % provoca que sólo la humedad pase a la reserva (hum_src=BCK, h_pri_ok=0) mientras temp_src sigue en PRI: demostración cruzada de la independencia T/H.

- Alarma crítica de LDR y recuperación. Sin reserva en iluminación, lux_raw=27795 > 20 000 lx dispara ALARMA: el ascensor pasa a ALARM, suena el buzzer y el LCD muestra !ALARMA SENSOR LUZ. Al devolver el slider, la alarma se libera y el ascensor vuelve a IDLE sin perder la cola.

- Promediado y datos crudos. Las columnas validadas (T_C, Lux_lx) varían suavemente respecto a las crudas (t_raw, lux_raw) y se congelan si la cruda queda fuera de rango: el control nunca actúa sobre un dato sospechoso, pero la cruda deja constancia en el CSV.

- Sobreconsumo de actuadores. En pruebas adicionales, subir el potenciómetro por encima de 500 mA pone act_ok=0 y dispara ALARMA; el promediado de la corriente elimina los disparos por ruido del ADC.

- Integración y planta 4 por IR. El clasificador sigue diviendo cajas; una caja alta ([CLF] caja #6 ALTA 10 cm) dispara elevator_request(2) automáticamente. El botón 4 del mando IR sigue solicitando la planta 4 pese a no tener pulsador físico.

# Conclusiones

Se han cumplido los objetivos de la Actividad 3 y se ha cerrado el ciclo de desarrollo del producto inteligente de ACME S.A.. La base fusionada Act1+Act2 incorpora ahora una capa de instrumentación avanzada que aporta cuatro funciones de autodiagnóstico —redundancia con conmutación automática, detección de averías por límites de rango, promediado de medidas y vigilancia de la corriente de actuadores— y reacciona ante el fallo con una jerarquía escalonada OK/AVISO/ALARMA que distingue entre situaciones con respaldo y fallos críticos. La diagnosis de temperatura y humedad es independiente, reflejando que el DHT22 tiene elementos de medida distintos para cada magnitud.

La solución encaja con los cuatro criterios de evaluación: (C1) se han probado y documentado las partes del ejemplo de autodiagnóstico, con trazas CSV reales del sistema en sus distintos modos de fallo; (C2) el circuito E/S se ha ampliado con dos componentes nuevos —un DHT22 de reserva y un sensor de corriente acondicionado— conectados a los únicos pines que quedaban libres en el ESP32 tras Act1+Act2; (C3) el funcionamiento es eficiente y la programación mínima: toda la capa nueva vive en un único módulo diagnostics y el resto de módulos heredados se han tocado lo justo (sólo un getter adicional en elevator para forzar el estado ALARM); (C4) la presentación sigue el formato pedido (Carlito ≡ Calibri 12, interlineado 1.5) y respeta las diez páginas.

Como nota explícita: la planta 4 se ha quedado sin pulsador físico para que el GPIO 17 acoja el segundo DHT22, pero sigue siendo accesible por el botón 4 del mando IR —pulsadores y mando se diseñaron redundantes desde Act2—, por lo que la operativa no se degrada.

#### Mejoras futuras.

Sustituir el potenciómetro por un módulo INA219 real manteniendo la misma API de diagnostics; añadir un watchdog hardware; y exportar la telemetría por Wi-Fi a un servicio externo, dando el salto a una instrumentación conectada propia del IoT industrial.

[1] 	A. Joachimsmeyer, K. Shirriff, et al., “Arduino-IRremote.” Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote

[2] 	Espressif Systems, “ESP32 Technical Reference Manual.” Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[3] 	Aosong Electronics, “AM2302/DHT22 Temperature and Humidity Sensor — Datasheet.” Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf

[4] 	L. G. Corona Ramírez, G. S. Abarca Jiménez, and J. Mares Carreño, Sensores y actuadores: Aplicaciones con arduino. México: Patria, 2014.

[5] 	“Wokwi Documentation.” Accessed: May 21, 2026. [Online]. Available: https://docs.wokwi.com/